A p u r e

Apure工业在线电导率/电阻率控制器

ES-2200 电导率监视仪

●四档量程，自动切换，自动进位显示，操作简单，

测量精度高。温度自动测量，自动对溶液进行温度补偿。

●采用31/2位液晶数字显示，温度与测量值同时显示，

外形美观，显示清晰。

●可对溶液温度系数及电极常数进行设置。

●具有电导率电阻率超限报警输出，控制功能。

●电阻率（B通道）具有隔离式4～20mA电流信号输出，

可以作为仪表输出或变送器方式运行。

技术参数:

测量范围：

A 通道电导率     0～10.00mS/cm-1

B 通道电阻率     0～18.25MΩ/cm

温度测量范围     0～60℃

精确度：         ±3%(FS)±1个字

温补：           5～50℃,基准温度25℃。

温度测量精度：   ±1℃

电导池工作压力： 0～0.5Mpa

输出电流信号(B通道)：隔离输出4～20mA

（最大负荷500Ω）

报警触点容量：       2A/250VAC

螺纹尺寸：    1/2"管螺纹

正常使用条件

环境温度：    5~50℃；

相对湿度：    不大于85％；

供电电源：    AC220V±10%   50HZ

除地球磁场外无外磁场干扰。

外形尺寸      96*96*130mm（H*W*D）

表盘开孔尺寸：92*92mm（H*W）

安装方式：    嵌入式

重 量：       1.5kg

应用场合:

广泛应用于制药、电子、化工等行业对纯水的在线监测。是各种中小型纯水设备的理想配套仪表。

本仪表适用于二级反渗透与EDI，离子交换树脂混床之间的前电导，后电阻的配套。