A p u r e

Apure工业在线电导度计

ES-201 电导率监视仪

●量程切换、常数校验均可通过后面板的操作部件自由设定调节。

●自动温度补偿。

技术参数:

测量范围：0～19.99、0～199.9、0～1999μS/cm

精度：    ±2.0%(FS) ± l个字

稳定性：  ±1%（FS）/24h

配套电极：塑料结构

电极常数：1.0cm-1

温补元件：NTC

介质温度：5～50 ℃

螺纹尺寸：1/2 "管螺纹

介质压力：0～0.5Mpa

线缆结构：RVP+ 同轴屏蔽

广泛应用于制药、电子化工等行业对工业流程水质的在线监测、适合纯水制造、冷却水塔及一般

水质等监测用、体积小，价格低是各种中小型纯水设备的理想配套仪表。

应用场合:

温度补偿：    以25℃为基准，自动补偿

显示方式：    31/2LCD

输出信号电流：4～20mA

供电电源：    AC220V±10%  50Hz

电源消耗：    1W

环境条件：    温度0～40℃  湿度≤90%

外形尺寸：    48*96*100mm（L*W*H）

开孔尺寸：    45*92mm（L*W）